DHM人体秤通讯协议

说明：此协议适用于数码管系列、段式液晶系列人体秤，以及7寸触摸屏DHM200 / 200D / 300 / 301 / 301B 系列人体秤

数据为ASCII码

通讯格式：RS232串口，波特率4800，数据位8位，停止位1位，无奇偶校验

注：DHM30的默认波特率为9600

人体秤每次测量完成后立即通过串口发送测量结果。发送格式如下：

身高体重数据：

| 数据 | W: | 066.5 | 空格（0x20） | H: | 173.5 | 回车（0x0d） | 换行（0x0a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 体重数据 | 66.5kg | 空格 | 身高数据 | 173.5cm | 回车换行符结束 |  |

血压数据：（需人体秤有此功能）

| 数据 | B | 110078063 | $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 血压数据 | 高压110mmHg 低压78mmHg 心率63次/分钟 | $字符结束 |

体温数据：（需人体秤有此功能）

| 数据 | T | 363 | $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 体温数据 | 体温36.3度 | $字符结束 |