中国移动通信互联网短信网关接口协议

(China Mobile Peer to Peer, CMPP)

（V2.0）

中国移动通信集团公司

2002年4月

目  录

前   言	4

1．	范围	5

2．	缩略语	5

3．网络结构	6

4．CMPP功能概述	6

5. 协议栈	8

6. 通信方式	8

6.1	长连接	9

6.2	短连接	11

6.3	本协议中涉及的端口号	12

6.4  交互过程中的应答方式	12

7．消息定义	12

7.1基本数据类型	12

7.2消息结构	13

7.3 消息头格式（Message Header）	13

7.4信息资源站实体(SP)与互联网短信网关(ISMG)间的消息定义	13

7.4.1 SP请求连接到ISMG（CMPP_CONNECT）操作	13

7.4.1.1 CMPP_CONNECT消息定义（SPISMG）	13

7.4.1.2 CMPP_CONNECT_RESP消息定义（ISMG  SP）	14

7.4.2  SP或ISMG请求拆除连接（CMPP_TERMINATE）操作	14

7.4.2.1 CMPP_TERMINATE消息定义（SPISMG或ISMG  SP）	14

7.4.2.2 CMPP_TERMINATE_RESP消息定义（SPISMG或ISMG  SP）	14

7.4.3  SP向ISMG提交短信（CMPP_SUBMIT）操作	15

7.4.3.1 CMPP_SUBMIT消息定义（SPISMG）	15

7.4.3.2 CMPP_SUBMIT_RESP消息定义（ISMG  SP）	16

7.4.4  SP向ISMG查询发送短信状态（CMPP_QUERY）操作	17

7.4.4.1 CMPP_QUERY消息的定义（SPISMG）	17

7.4.4.2 CMPP_QUERY_RESP消息的定义（ISMG SP）	17

7.4.5  ISMG向SP送交短信（CMPP_DELIVER）操作	18

7.4.5.1 CMPP_DELIVER消息定义（ISMGSP）	18

7.4.5.2 CMPP_DELIVER_RESP消息定义（SP  ISMG）	20

7.4.6	SP向ISMG发起删除短信（CMPP_CANCEL）操作	20

7.4.6.1 CMPP_CANCEL消息定义（SP  ISMG）	20

7.4.6.2 CMPP_CANCEL_RESP消息定义（ISMG  SP）	20

7.4.7	链路检测（CMPP_ACTIVE_TEST）操作	21

7.4.7.1 CMPP_ACTIVE_TEST定义（SP  ISMG或ISMGSP）	21

7.4.7.2 CMPP_ACTIVE_TEST_RESP定义（SP  ISMG或ISMGSP）	21

7.5互联网短信网关(ISMG)之间的消息定义	21

7.5.1 源ISMG请求连接到目的ISMG（CMPP_CONNECT）操作	21

7.5.2 源ISMG请求拆除到目的ISMG的连接（CMPP_TERMINATE）操作	21

7.5.3链路检测（CMPP_ACTIVE_TEST）操作	21

7.5.4 源ISMG向目的ISMG转发短信（CMPP_FWD）操作	21

7.5.4.1 CMPP_FWD定义（ISMG ISMG）	21

7.5.4.2 CMPP_FWD_RESP定义（ISMG ISMG）	25

7.6互联网短信网关(ISMG)与汇接网关(GNS)之间的消息定义	25

7.6.1 ISMG请求连接到GNS或GNS请求连接到ISMG（CMPP_CONNECT）操作	25

7.6.2 ISMG请求拆除到GNS的连接或GNS请求拆除到ISMG的连接（CMPP_TERMINATE）操作	26

7.6.3 ISMG向汇接网关查询MT路由（CMPP_MT_ROUTE）操作	26

7.6.3.1 CMPP_MT_ROUTE消息定义（ISMGGNS）	26

7.6.3.2 CMPP_MT_ROUTE_RESP消息定义（GNS  ISMG）	26

7.6.4 ISMG向汇接网关查询MO路由（CMPP_MO_ROUTE）操作	26

7.6.4.1 CMPP_MO_ROUTE消息定义（ISMGGNS）	26

7.6.4.2 CMPP_MO_ROUTE_RESP消息定义（GNS  ISMG）	27

7.6.5ISMG向汇接网关获取路由（CMPP_GET_ROUTE）操作	27

7.6.5.1 CMPP_GET_ ROUTE消息定义（ISMGGNS）	27

7.6.5.2 CMPP_GET_ ROUTE_RESP消息定义（GNS  ISMG）	27

7.6.6 ISMG向汇接网关更新MT路由（CMPP_MT_ROUTE_UPDATE）操作	28

7.6.6.1 CMPP_MT_ROUTE_UPDATE消息定义（ISMGGNS）	28

7.6.6.2 CMPP_MT_ROUTE_UPDATE_RESP消息定义（GNS  ISMG）	28

7.6.7 ISMG向汇接网关更新MO路由（CMPP_MO_ROUTE_UPDATE）操作	29

7.6.7.1 CMPP_MO_ROUTE_UPDATE消息定义（ISMGGNS）	29

7.6.7.2CMPP_MO_ROUTE_UPDATE_RESP消息定义（GNS  ISMG）	29

7.6.8汇接网关向ISMG更新MT路由（CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE）操作	29

7.6.8.1  CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE消息定义（GNSISMG）	30

7.6.8.2  CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE_RESP消息定义（ISMG  GNS）	30

7.6.9汇接网关向ISMG更新MO路由（CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE）操作	30

7.6.9.1  CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE消息定义（GNSISMG）	30

7.6.9.2  CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE_RESP消息定义（ISMG  GNS）	31

7.7系统定义	31

7.7.1 Command_Id定义	31

附录1  MO状态报告的产生	32

修订历史	34

# 前   言

本规范为中国移动通信集团公司企业规范，简称CMPP，现阶段版本是对1.2.1版修订后形成的，为2.0版。本规范描述了中国移动短信业务中各网元（包括ISMG、GNS和SP）之间的相关消息的类型和定义。根据业务的发展，规范中的信令操作和参数将会做进一步的调整和增加。

本规范解释权属于中国移动通信集团公司。

本规范起草单位：中国移动通信集团公司研发中心。

# 范围

本规范规定了以下三方面的内容：

- 信息资源站实体与互联网短信网关之间的接口协议；

- 互联网短信网关之间的接口协议；

- 互联网短信网关与汇接网关之间的接口协议。

本规范适用于各SP和ISMG的开发厂商。

# 缩略语

| 英文缩写 | 英文全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ISMG | Internet Short Message Gateway | 互联网短信网关 |
| SMPP | Short Message Peer to Peer | 短消息点对点协议 |
| CMPP | China Mobile Peer to Peer | 中国移动点对点协议 |
| SMC | Short Message Center | 短消息中心 |
| GNS | Gateway Name Server | 网关名称服务器（汇接网关） |
| SP | Service Provider | 业务提供者，即信息资源站实体 |
| SMC | Short Message Control | SP为收取包月业务费用而向网关发送的消息，网关收到后不送给用户仅产生相应的话单； |
| ISMG_Id |  | 网关代码：0XYZ01~0XYZ99，其中XYZ为省会区号，位数不足时左补零，如北京编号为1的网关代码为001001，江西编号为1的网关代码为079101，依此类推。 |
| SP_Id |  | SP的企业代码：网络中SP地址和身 份的标识、地址翻译、计费、结算等 均以企业代码为依据。企业代码以数 字表示，共6位，从“9XY000”至 “9XY999”，其中“XY”为各移动公 司代码。 |
| SP_Code |  | SP的服务代码：服务代码是在使用 短信方式的点播类业务中，提供给 用户点播的内容/应用服务提供商代 码。服务代码以数字表示，全国业 务服务代码长度统一为 4 位，即 “1000”－“9999”；本地业务服务 代码长度统一为5 位，即 “01000”－“09999”。 |
| Service_Id |  | SP的业务类型，数字、字母和符号的 组合，由SP自定，如图片传情可定 为TPCQ，股票查询可定义为11。 |

# 3．网络结构

如图1所示，互联网短信网关（ISMG）是外部信息资源站实体（SP）与移动网内短信中心之间的中介实体，互联网短信网关一方面负责接收SP发送给移动用户的信息和提交给短信中心。另一方面，移动用户点播SP业务的信息将由短信中心通过互联网短信网关发给SP。另外，为了减轻短信中心的信令负荷，互联网短信网关还应根据路由原则将SP提交的信息转发到相应的互联网短信网关。互联网短信网关通过向汇接网关（GNS）查询的方式获得网关间的转发路由信息。

# 4．CMPP功能概述

CMPP协议主要提供以下两类业务操作：

- 短信发送（Short Message Mobile Originate，SM MO）

典型的业务操作举例如图2所示：

6

4

1

源ISMG

目的ISMG

SMC

SP

GNS(汇接网关)

3

5

7

8

2

图2  需要前转的MO示意图

- 手机发出数据请求（可能是订阅信息或图片点播等），被源ISMG接收；

- 源ISMG对接收到的信息返回响应；

- 源ISMG在本地查询不到要连接的SP，向GNS(汇接网关)发路由请求信息；

- GNS将路由信息返回；

- 源ISMG根据路由信息将请求前转给目的ISMG；

- 目的ISMG对接收到的信息返回响应；

- 目的ISMG将请求信息送SP

- SP返回响应；

在以上操作中，步骤3到步骤8均使用CMPP协议；

在随后的操作中，目的ISMG在接收到SP的响应后将产生MO状态报告发给源ISMG。

- 短信接收（Short Message Mobile Terminated，SM MT）

典型的业务操作举例如图3所示：

6

4

1

源ISMG

目的ISMG

SP

SMC

GNS(汇接网关)

2

3

5

7

8

图3  需要前转的MT示意图

- SP发出数据请求（可能是短信通知或手机铃声等），被源ISMG接收；

- 源ISMG对接收到的信息返回响应；

- 源ISMG在本地数据库中找不到要目的手机号段所对应网关代码，向GNS（汇接网关）发路由请求信息；

- 汇接网关将路由信息返回；

- 源ISMG根据路由信息将请求前转给目的ISMG；

- 目的ISMG对接收到的信息返回响应；

- 目的ISMG将请求信息发送至SMC；

- SMC向目的ISMG返回响应；

在上述操作中，步骤1到步骤6均使用CMPP协议；

在随后的操作中，SMC将通过NO.7信令网向移动用户发送信息，移动用户收到后将返回状态报告（Delivery-Receipt）给短信中心，短信中心将按照MO操作的流程将状态报告返回给SP（如果SP要求返回状态报告）。

# 5. 协议栈

CMPP协议以TCP/IP作为底层通信承载，具体结构由图4所示：

CMPP

TCP

IP

底层承载

ISMG

CMPP

TCP

IP

底层承载

CMPP

TCP

IP

底层承载

CMPP

TCP

IP

底层承载

ISMG

SP

GNS

图4 CMPP协议栈

# 6. 通信方式

SP与ISMG之间、ISMG之间进行信息交互时，可以采用长连接方式，也可以采用短连接方式。所谓长连接，指在一个TCP连接上可以连续发送多个数据包，在TCP连接保持期间，如果没有数据包发送，需要双方发链路检测包以维持此连接。短连接是指通信双方有数据交互时，就建立一个TCP连接，数据发送完成后，则断开此TCP连接，即每次TCP连接只完成一对CMPP消息的发送。

## 长连接

通信双方以客户-服务器方式建立TCP连接，用于双方信息的相互提交。当信道上没有数据传输时，通信双方应每隔时间C发送链路检测包以维持此连接，当链路检测包发出超过时间T后未收到响应，应立即再发送链路检测包，再连续发送N-1次后仍未得到响应则断开此连接。

参数C、T、N原则上应可配置，现阶段建议取值为：C=3分钟，T=60秒，N=3。

网关与SP之间、网关之间的消息发送后等待T秒后未收到响应，应立即重发，再连续发送N-1次后仍未得到响应则停发。现阶段建议取值为：T=60秒，N=3。

消息采用并发方式发送，加以滑动窗口流量控制，窗口大小参数W可配置，现阶段建

议为16，即接收方在应答前一次收到的消息最多不超过16条。

长连接的操作流程举例如图5所示：

滑动窗口不大于W	W

CMPP消息1

客户端

服务器端

CMPP消息2

对CMPP消息1的响应

对CMPP消息2的响应

建立TCP连接

拆除TCP连接

. . . . . .

链路检测包

链路检测包响应

链路检测包

链路检测包响应

. . . . . .

图5 长连接一次操作流程

## 短连接

通信双方以客户-服务器方式建立TCP连接，应答与请求在同一个连接中完成。系统采用客户/服务器模式，操作以客户端驱动方式发起连接请求，完成一次操作后关闭此连接。

网关与SP之间、网关之间的消息发送后等待T秒后未收到响应，应立即重发，再连续发送N-1次后仍未得到响应则停发。现阶段建议取值为：T=60秒，N=3。

短连接的操作流程举例如图6所示：

对CMPP消息1的响应

CMPP消息1

建立TCP连接

拆除TCP连接

. . . . . .

客户端/服务器端

服务器/客户端

CMPP消息2

建立TCP连接

对CMPP消息2的响应

拆除TCP连接

图6 短连接的操作流程

## 本协议中涉及的端口号

| 端口号 | 应用 |
| --- | --- |
| 7890 | 长连接（SP与网关间） |
| 7900 | 短连接（SP与网关间或网关之间） |
| 7930 | 长连接（网关之间） |
| 9168 | 短连接（短信网关与汇接网关之间） |

## 6.4  交互过程中的应答方式

在SP与ISMG之间、SMC与ISMG之间及ISMG之间的交互过程中均采用异步方式，即任一个网元在收到请求消息后应立即回送响应消息。举例如图7所示：

SMC

ISMG1

ISMG2

SP

SMPP请求消息

SMPP响应消息

CMPP请求消息

CMPP响应消息

CMPP请求消息

CMPP响应消息

图7 异步交互方式示意图

# 7．消息定义

## 7.1基本数据类型

| Unsigned Integer | 无符号整数 |
| --- | --- |
| Integer | 整数，可为正整数、负整数或零 |
| Octet String | 定长字符串，位数不足时，如果左补0则补ASCII表示的零，如果右补0则补二进制的零 |

## 7.2消息结构

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| Message Header | 消息头(所有消息公共包头) |
| Message Body | 消息体 |

## 7.3 消息头格式（Message Header）

| 字段名 | 字节数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total_Length | 4 | Unsigned Integer | 消息总长度(含消息头及消息体) |
| Command_Id | 4 | Unsigned Integer | 命令或响应类型 |
| Sequence_Id | 4 | Unsigned Integer | 消息流水号,顺序累加,步长为1,循环使用（一对请求和应答消息的流水号必须相同） |

## 7.4信息资源站实体(SP)与互联网短信网关(ISMG)间的消息定义

SP与ISMG之间互为客户/服务器，但要求SP首先以客户的身份请求连接到ISMG，之后SP与ISMG之间方可进行数据传输。

### 7.4.1 SP请求连接到ISMG（CMPP_CONNECT）操作

CMPP_CONNECT操作的目的是SP向ISMG注册作为一个合法SP身份，若注册成功后即建立了应用层的连接，此后SP可以通过此ISMG接收和发送短信。

ISMG以CMPP_CONNECT_RESP消息响应SP的请求。

#### 7.4.1.1 CMPP_CONNECT消息定义（SPISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Source_Addr | 6 | Octet String | 源地址，此处为SP_Id，即SP的企业代码。 |
| AuthenticatorSource | 16 | Octet String | 用于鉴别源地址。其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： AuthenticatorSource = MD5（Source_Addr+9 字节的0 +shared secret+timestamp） Shared secret 由中国移动与源地址实体事先商定，timestamp格式为：MMDDHHMMSS，即月日时分秒，10位。 |
| Version | 1 | Unsigned Integer | 双方协商的版本号(高位4bit表示主版本号,低位4bit表示次版本号) |
| Timestamp | 4 | Unsigned Integer | 时间戳的明文,由客户端产生,格式为MMDDHHMMSS，即月日时分秒，10位数字的整型，右对齐 。 |

#### 7.4.1.2 CMPP_CONNECT_RESP消息定义（ISMG  SP）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | 1 | Unsigned Integer | 状态 0：正确 1：消息结构错 2：非法源地址 3：认证错 4：版本太高 5~ ：其他错误 |
| AuthenticatorISMG | 16 | Octet String | ISMG认证码，用于鉴别ISMG。 其值通过单向MD5 hash计算得出，表示如下： AuthenticatorISMG =MD5（Status+AuthenticatorSource+shared secret），Shared secret 由中国移动与源地址实体事先商定，AuthenticatorSource为源地址实体发送给ISMG的对应消息CMPP_Connect中的值。 认证出错时，此项为空。 |
| Version | 1 | Unsigned Integer | 服务器支持的最高版本号 |

### 7.4.2  SP或ISMG请求拆除连接（CMPP_TERMINATE）操作

CMPP_TERMINATE操作的目的是SP或ISMG基于某些原因决定拆除当前的应用层连接而发起的操作。此操作完成后SP与ISMG之间的应用层连接被释放，此后SP若再要与ISMG通信时应发起CMPP_CONNECT操作。

ISMG或SP以CMPP_TERMINATE_RESP消息响应请求。

#### 7.4.2.1 CMPP_TERMINATE消息定义（SPISMG或ISMG  SP）

无消息体。

#### 7.4.2.2 CMPP_TERMINATE_RESP消息定义（SPISMG或ISMG  SP）

无消息体。

### 7.4.3  SP向ISMG提交短信（CMPP_SUBMIT）操作

CMPP_SUBMIT操作的目的是SP在与ISMG建立应用层连接后向ISMG提交短信。

ISMG以CMPP_SUBMIT_RESP消息响应。

#### 7.4.3.1 CMPP_SUBMIT消息定义（SPISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识，由SP侧短信网关本身产生，本处填空。 |
| Pk_total | 1 | Unsigned Integer | 相同Msg_Id的信息总条数，从1开始 |
| Pk_number | 1 | Unsigned Integer | 相同Msg_Id的信息序号，从1开始 |
| Registered_Delivery | 1 | Unsigned Integer | 是否要求返回状态确认报告： 0：不需要 1：需要 2：产生SMC话单 （该类型短信仅供网关计费使用，不发送给目的终端) |
| Msg_level | 1 | Unsigned Integer | 信息级别 |
| Service_Id | 10 | Octet String | 业务类型，是数字、字母和符号的组合。 |
| Fee_UserType | 1 | Unsigned Integer | 计费用户类型字段 0：对目的终端MSISDN计费； 1：对源终端MSISDN计费； 2：对SP计费; 3：表示本字段无效，对谁计费参见Fee_terminal_Id字段。 |
| Fee_terminal_Id | 21 | Unsigned Integer | 被计费用户的号码（如本字节填空，则表示本字段无效，对谁计费参见Fee_UserType字段，本字段与Fee_UserType字段互斥） |
| TP_pId | 1 | Unsigned Integer | GSM协议类型。详细是解释请参考GSM03.40中的9.2.3.9 |
| TP_udhi | 1 | Unsigned Integer | GSM协议类型。详细是解释请参考GSM03.40中的9.2.3.23,仅使用1位，右对齐 |
| Msg_Fmt | 1 | Unsigned Integer | 信息格式 0：ASCII串 3：短信写卡操作 4：二进制信息 8：UCS2编码 15：含GB汉字 。。。。。。 |
| Msg_src | 6 | Octet String | 信息内容来源(SP_Id) |
| FeeType | 2 | Octet String | 资费类别 01：对“计费用户号码”免费 02：对“计费用户号码”按条计信息费 03：对“计费用户号码”按包月收取信息费 04：对“计费用户号码”的信息费封顶 05：对“计费用户号码”的收费是由SP实现 |
| FeeCode | 6 | Octet String | 资费代码（以分为单位） |
| ValId_Time | 17 | Octet String | 存活有效期，格式遵循SMPP3.3协议 |
| At_Time | 17 | Octet String | 定时发送时间，格式遵循SMPP3.3协议 |
| Src_Id | 21 | Octet String | 源号码 SP的服务代码或前缀为服务代码的长号码, 网关将该号码完整的填到SMPP协议Submit_SM消息相应的source_addr字段，该号码最终在用户手机上显示为短消息的主叫号码 |
| DestUsr_tl | 1 | Unsigned Integer | 接收信息的用户数量(小于100个用户) |
| Dest_terminal_Id | 21*DestUsr_tl | Octet String | 接收短信的MSISDN号码 |
| Msg_Length | 1 | Unsigned Integer | 信息长度(Msg_Fmt值为0时：<160个字节；其它<=140个字节) |
| Msg_Content | Msg_length | Octet String | - 普通短信不用改变任何东西，正常发送； - 模板短信请按照一下报文组装 - 模板短信报文 - 1.CMPP接入用户在发送模板短信时： - 报文以字符串的形式放在短信内容当中,其他字段的内容不变； - <cmppTemplate> - <template>42939e93496846fa861db2bcfde0e945</template> - <node1>张三</node1> - <node2>4小时</node2> - <node3>34</node3> - </cmppTemplate> - 父节点标签一定要<cmppTemplate>，模板ID请放在子节点第一位，依次是模板参数； |
| Reserve | 8 | Octet String | 保留 |

注意：关于短信群发的问题，若SP对于群发消息不要求状态报告的回送时，才可以考虑群发，否则必须逐条发送。

#### 7.4.3.2 CMPP_SUBMIT_RESP消息定义（ISMG  SP）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识，生成算法如下： 采用64位（8字节）的整数： - 时间（格式为MMDDHHMMSS，即月日时分秒）：bit64~bit39，其中 bit64~bit61：月份的二进制表示； bit60~bit56：日的二进制表示； bit55~bit51：小时的二进制表示； bit50~bit45：分的二进制表示； bit44~bit39：秒的二进制表示； - 短信网关代码：bit38~bit17，把短信网关的代码转换为整数填写到该字段中。 - 序列号：bit16~bit1，顺序增加，步长为1，循环使用。 各部分如不能填满，左补零，右对齐。 （SP根据请求和应答消息的Sequence_Id一致性就可得到CMPP_Submit消息的Msg_Id） |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 结果 0：正确 1：消息结构错 2：命令字错 3：消息序号重复 4：消息长度错 5：资费代码错 6：超过最大信息长 7：业务代码错 8：流量控制错 9~ ：其他错误 |

### 7.4.4  SP向ISMG查询发送短信状态（CMPP_QUERY）操作

CMPP_QUERY操作的目的是SP向ISMG查询某时间的业务统计情况，可以按总数或按业务代码查询。	ISMG以CMPP_QUERY_RESP应答。

#### 7.4.4.1 CMPP_QUERY消息的定义（SPISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Time | 8 | Octet String | 时间YYYYMMDD(精确至日) |
| Query_Type | 1 | Unsigned Integer | 查询类别 0：总数查询 1：按业务类型查询 |
| Query_Code | 10 | Octet String | 查询码 当Query_Type为0时，此项无效；当Query_Type为1时，此项填写业务类型Service_Id. |
| Reserve | 8 | Octet String | 保留 |

#### 7.4.4.2 CMPP_QUERY_RESP消息的定义（ISMG SP）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Time | 8 | Octet String | 时间(精确至日) |
| Query_Type | 1 | Unsigned Integer | 查询类别 0：总数查询 1：按业务类型查询 |
| Query_Code | 10 | Octet String | 查询码 |
| MT_TLMsg | 4 | Unsigned Integer | 从SP接收信息总数 |
| MT_Tlusr | 4 | Unsigned Integer | 从SP接收用户总数 |
| MT_Scs | 4 | Unsigned Integer | 成功转发数量 |
| MT_WT | 4 | Unsigned Integer | 待转发数量 |
| MT_FL | 4 | Unsigned Integer | 转发失败数量 |
| MO_Scs | 4 | Unsigned Integer | 向SP成功送达数量 |
| MO_WT | 4 | Unsigned Integer | 向SP待送达数量 |
| MO_FL | 4 | Unsigned Integer | 向SP送达失败数量 |

### 7.4.5  ISMG向SP送交短信（CMPP_DELIVER）操作

CMPP_DELIVER操作的目的是ISMG把从短信中心或其它ISMG转发来的短信送交SP，SP以CMPP_DELIVER_RESP消息回应。

#### 7.4.5.1 CMPP_DELIVER消息定义（ISMGSP）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识 生成算法如下： 采用64位（8字节）的整数： - 时间（格式为MMDDHHMMSS，即月日时分秒）：bit64~bit39，其中 bit64~bit61：月份的二进制表示； bit60~bit56：日的二进制表示； bit55~bit51：小时的二进制表示； bit50~bit45：分的二进制表示； bit44~bit39：秒的二进制表示； - 短信网关代码：bit38~bit17，把短信网关的代码转换为整数填写到该字段中。 - 序列号：bit16~bit1，顺序增加，步长为1，循环使用。 各部分如不能填满，左补零，右对齐。 |
| Dest_Id | 21 | Octet String | 目的号码 SP的服务代码，一般4--6位，或者是前缀为服务代码的长号码；该号码是手机用户短消息的被叫号码。 |
| Service_Id | 10 | Octet String | 业务类型，是数字、字母和符号的组合。 |
| TP_pid | 1 | Unsigned Integer | GSM协议类型。详细解释请参考GSM03.40中的9.2.3.9 |
| TP_udhi | 1 | Unsigned Integer | GSM协议类型。详细解释请参考GSM03.40中的9.2.3.23，仅使用1位，右对齐 |
| Msg_Fmt | 1 | Unsigned Integer | 信息格式 0：ASCII串 3：短信写卡操作 4：二进制信息 8：UCS2编码 15：含GB汉字 |
| Src_terminal_Id | 21 | Octet String | 源终端MSISDN号码（状态报告时填为CMPP_SUBMIT消息的目的终端号码） |
| Registered_Delivery | 1 | Unsigned Integer | 是否为状态报告 0：非状态报告 1：状态报告 |
| Msg_Length | 1 | Unsigned Integer | 消息长度 |
| Msg_Content | Msg_length | Octet String | 消息内容 |
| Reserved | 8 | Octet String | 保留项 |

当ISMG向SP送交状态报告时，信息内容字段（Msg_Content）格式定义如下：

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识 SP提交短信（CMPP_SUBMIT）操作时，与SP相连的ISMG产生的Msg_Id。 |
| Stat | 7 | Octet String | 发送短信的应答结果，含义与SMPP协议要求中stat字段定义相同，详见表一。SP根据该字段确定CMPP_SUBMIT消息的处理状态。 |
| Submit_time | 10 | Octet String | YYMMDDHHMM（YY为年的后两位00-99，MM：01-12，DD：01-31，HH：00-23，MM：00-59） |
| Done_time | 10 | Octet String | YYMMDDHHMM |
| Dest_terminal_Id | 21 | Octet String | 目的终端MSISDN号码(SP发送CMPP_SUBMIT消息的目标终端) |
| SMSC_sequence | 4 | Unsigned Integer | 取自SMSC发送状态报告的消息体中的消息标识。 |

表一  Stat字段定义

| Message State | Final Message States | Description |
| --- | --- | --- |
| DELIVERED | DELIVRD | Message is delivered to destination |
| EXPIRED | EXPIRED | Message validity period has expired |
| DELETED | DELETED | Message has been deleted. |
| UNDELIVERABLE | UNDELIV | Message is undeliverable |
| ACCEPTED | ACCEPTD | Message is in accepted state(i.e. has been manually read on behalf of the subscriber by customer service) |
| UNKNOWN | UNKNOWN | Message is in invalid state |
| REJECTED | REJECTD | Message is in a rejected state |

注意：

1．其中ACCEPTED为中间状态，网关若从短信中心收到后应丢弃，不做任何操作。

2．Stat字段长度为7个字节，填写时应填表一中Final Message States中的缩写形式，如

状态为DELIVERED时填写DELIVRD，依此类推。

3．SP等待状态报告缺省时间为48小时。

#### 7.4.5.2 CMPP_DELIVER_RESP消息定义（SP  ISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识 （CMPP_DELIVER中的Msg_Id字段） |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 结果 0：正确 1：消息结构错 2：命令字错 3：消息序号重复 4：消息长度错 5：资费代码错 6：超过最大信息长 7：业务代码错 8: 流量控制错 9~ ：其他错误 |

### SP向ISMG发起删除短信（CMPP_CANCEL）操作

CMPP_CANCEL操作的目的是SP通过此操作可以将已经提交给ISMG的短信删除，ISMG将以CMPP_CANCEL_RESP回应删除操作的结果。

#### 7.4.6.1 CMPP_CANCEL消息定义（SP  ISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识（SP想要删除的信息标识） |

#### 7.4.6.2 CMPP_CANCEL_RESP消息定义（ISMG  SP）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Success_Id | 1 | Unsigned Integer | 成功标识 0：成功 1：失败 |

### 链路检测（CMPP_ACTIVE_TEST）操作

本操作仅适用于通信双方采用长连接通信方式时用于保持连接。

#### 7.4.7.1 CMPP_ACTIVE_TEST定义（SP  ISMG或ISMGSP）

无消息体。

#### 7.4.7.2 CMPP_ACTIVE_TEST_RESP定义（SP  ISMG或ISMGSP）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reserved | 1 |  |  |

## 7.5互联网短信网关(ISMG)之间的消息定义

网关之间互为客户/服务器，任一方都可在需要时建立连接进行数据传输。

### 7.5.1 源ISMG请求连接到目的ISMG（CMPP_CONNECT）操作

消息定义同7.4.1.1和7.4.1.2所述。其中Source_Addr填源网关代码。

### 7.5.2 源ISMG请求拆除到目的ISMG的连接（CMPP_TERMINATE）操作

消息定义同7.4.2.1和7.4.2.2所述。

### 7.5.3链路检测（CMPP_ACTIVE_TEST）操作

本操作仅用于通信双方采用长连接通信方式时保持连接。消息定义同7.4.6.1和7.4.6.2所述。

### 7.5.4 源ISMG向目的ISMG转发短信（CMPP_FWD）操作

CMPP_FWD操作的目的是源ISMG可以根据一定的路由策略将SP提交的短信、MO状态报告、短信中心产生的状态报告、用户提交的短信转发到目的ISMG，目的ISMG以CMPP_FWD_RESP回应。

#### 7.5.4.1 CMPP_FWD定义（ISMG ISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Source_ Id | 6 | Octet String | 源网关的代码（右对齐，左补0） |
| Destination_Id | 6 | Octet String | 目的网关代码（右对齐，左补0） |
| NodesCount | 1 | Unsigned Integer | 经过的网关数量 |
| Msg_Fwd_Type | 1 | Unsigned Integer | 前转的消息类型 0：MT前转 1：MO前转 2：MT时的状态报告 3：MO时的状态报告 |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识 |
| Pk_total | 1 | Unsigned Integer | 相同Msg_Id的消息总条数，从1开始 |
| Pk_number | 1 | Unsigned Integer | 相同Msg_Id的消息序号，从1开始 |
| Registered_Delivery | 1 | Unsigned Integer | 是否要求返回状态确认报告 0：不需要 1：需要 2：产生SMC话单 |
| Msg_level | 1 | Unsigned Integer | 信息级别 |
| Service_Id | 10 | Octet String | 业务类型 |
| Fee_UserType | 1 | Unsigned Integer | 计费用户类型字段 0：对目的终端MSISDN计费； 1：对源终端MSISDN计费； 2：对SP计费; 3： 表示本字段无效，对谁计费参见Fee_terminal_Id字段。 |
| Fee_terminal_Id | 21 | Unsigned Integer | 被计费用户的号码（如本字节填空，则表示本字段无效，对谁计费参见Fee_UserType字段。本字段与Fee_UserType字段互斥） |
| TP_pid | 1 | Unsigned Integer | GSM协议类型。详细是解释请参考GSM03.40中的9.2.3.9 |
| TP_udhi | 1 | Unsigned Integer | GSM协议类型。详细是解释请参考GSM03.40中的9.2.3.23,仅使用1位，右对齐 |
| Msg_Fmt | 1 | Unsigned Integer | 信息格式 0：ASCII串 3：短信写卡操作 4：二进制信息 8：UCS2编码 15：含GB汉字 |
| Msg_src | 6 | Octet String | 信息内容来源（SP_Id，SP的企业代码） |
| FeeType | 2 | Octet String | 资费类别 00：“短消息类型”为“发送”，对“计 费用户号码”不计信息费，此类 话单仅用于核减SP对称的信道费 01：对“计费用户号码”免费 02：对“计费用户号码”按条计信息 费 03：对“计费用户号码”按包月收取 信息费 04：对“计费用户号码”的信息费封 顶 05：对“计费用户号码”的收费是由SP 实现 |
| FeeCode | 6 | Octet String | 资费代码（以分为单位） |
| Valid_Time | 17 | Octet String | 有效期 |
| At_Time | 17 | Octet String | 定时发送的时间 |
| Src_Id | 21 | Octet String | 源号码 - MT时为SP的服务代码，即CMPP_SUBMIT消息中的Src_Id。 - MO时为发送此消息的源终端MSISDN号码。 - MT状态报告时，可填空或填接收到短信的终端MSISDN号码，即对应CMPP_SUBMIT消息中的Dest_Terminal_Id。 - MO状态报告时，可填空或填SP的服务代码，即CMPP_DELIVER中的Dest_Id。 |
| DestUsr_tl | 1 | Unsigned Integer | 接收消息的用户数量 |
| Dest_Id | 21*DestUsr_tl | Octet String | 目的号码 - MT转发时为目的终端MSISDN号码，即对应CMPP_SUBMIT消息中的Dest_Terminal_Id。 - MO转发时为SP的服务代码，一般4--6位，或者是前缀为服务代码的长号码，该号码是手机用户短消息的被叫号码。 - MT状态报告时，可填空或填目的SP的服务代码，即CMPP_SUBMIT消息中的Src_Id。 - MO状态报告时，可填空或填发送短信的移动用户MSISDN号码。 |
| Msg_Length | 1 | Unsigned Integer | 消息长度 |
| Msg_Content | Msg_length | Octet String | 消息内容 |
| Reserve | 8 |  | 保留 |

注意：

- 对于包月的SMC消息，应由ISMG向SP返回成功与否的状态报告，格式同7.4.5.1定义，若成功回送Stat值为“DELIVRD”，失败则回送Stat值“UNDELIV”。

- 当转发消息为MO状态报告（MO状态报告的产生见附录1）时，信息内容字段（Msg_Content）格式定义如下：

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识（CMPP_Deliver中的信息标识） |
| Stat | 7 | Octet String | SP的应答结果，CMPP_DELIVER_RESP中Result为0时，填字符DELIVRD,其余值填REJECTD。 |
| CMPP_DELIVER_time | 10 | Octet String | YYMMDDHHMM（YY为年的后两位00-99，MM：01-12，DD：01-31，HH：00-23，MM：00-59） 注：短信网关发出CMPP_DELIVER的时间。 |
| CMPP_DELIVER_RESP_time | 10 | Octet String | YYMMDDHHMM 注：短信网关收到CMPP_DELIVER_RESP的时间。 |
| Dest_Id | 21 | Reserved | 目的SP的服务代码，左对齐。 |
| Reserved | 4 |  |  |

注意：

在MO流程中，若短信经ISMG2转发给与SP相连的ISMG1，ISMG1在给SP发送消息时可能存在四种情况：①发送消息前连接断开；②多次发送消息后没有接收到响应消息；③发送消息后接收到错误的响应消息；④发送消息后接收到正确的应答消息。对这四种情况的处理描述如下：

①②③：ISMG1在处理这三种情况的时候，向ISMG2发送MO状态报告，状态报告中的stat字段取值为“REJECTD”。

④：ISMG1在处理这种情况时，向ISMG2发送MO状态报告，其中stat字段取值“DELIVRD”。

- 在MT流程中，MT状态报告格式同7.4.5.1定义，若SP发送的短信经由ISMG1转发给ISMG2，ISMG1给ISMG2发送消息时可能存在四种情况：①发送消息前连接断开；②多次发送消息后没有接收到响应消息；③发送消息后接收到错误的响应消息；④发送消息后接收到正确的应答消息。对这四种情况的处理描述如下：

①②③：ISMG1在处理这三种情况的时候，向SP发送MT状态报告（如果SP要求状态报告），状态报告中的stat字段取值为“REJECTD”。

④：ISMG1在处理这种情况时，继续等待ISMG2返回状态报告。

随后，ISMG2给SMC发送消息时可能存在四种情况：①发送消息前连接断开；②多次发送消息后没有接收到响应消息；③发送消息后接收到错误的响应消息；④发送消息后接收到正确的应答消息。对这四种情况的处理描述如下：

①②③：ISMG2在处理这三种情况的时候，向SP发送MT状态报告（如果SP要求状态报告），状态报告中的stat字段取值为“REJECTD”。

④：ISMG2在处理这种情况时，继续等待SMC返回状态报告。

#### 7.5.4.2 CMPP_FWD_RESP定义（ISMG ISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识（CMPP_FWD中字段值） |
| Pk_total | 1 | Unsigned Integer | 相同Msg_Id的消息总条数 |
| Pk_number | 1 | Unsigned Integer | 相同Msg_Id的消息序号 |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 结果 0：正确 1：消息结构错 2：命令字错 3：消息序号重复 4：消息长度错 5：资费代码错 6：超过最大信息长 7：业务代码错 8: 流量控制错 9: 前转判断错(此SP不应发往本ISMG) 10~ ：其他错误 |

## 7.6互联网短信网关(ISMG)与汇接网关(GNS)之间的消息定义

要求ISMG与GNS在信息交互时使用短连接的通信方式。ISMG与GNS可互为客户/服务器。

### 7.6.1 ISMG请求连接到GNS或GNS请求连接到ISMG（CMPP_CONNECT）操作

消息定义同7.4.1.1和7.4.1.2所述，其中Source_Addr填源网关代码，可能是ISMG代码或GNS代码。

### 7.6.2 ISMG请求拆除到GNS的连接或GNS请求拆除到ISMG的连接（CMPP_TERMINATE）操作

消息定义同7.4.2.1和7.4.2.2所述。

### 7.6.3 ISMG向汇接网关查询MT路由（CMPP_MT_ROUTE）操作

CMPP_MT_ROUTE操作用于ISMG不知道需要转发MT消息的路由时查询GNS。GNS以CMPP_MT_ROUTE_RESP应答。

#### 7.6.3.1 CMPP_MT_ROUTE消息定义（ISMGGNS）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Source_Id | 6 | Octet String | 源网关代码 |
| Terminal_Id | 21 | Octet String | 目的终端MSISDN号码 |

#### 7.6.3.2 CMPP_MT_ROUTE_RESP消息定义（GNS  ISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Route_Id | 4 | Unsigned Integer | 路由编号(从0开始,由GNS统一分配) |
| Destination_Id | 6 | Octet String | 目标网关代码 |
| Gateway_IP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 |
| Gateway_port | 2 | Unsigned Integer | 目标网关IP端口(7890或7900) |
| Start_Id | 6 | Octet String | MT路由起始号码段 |
| End_Id | 6 | Octet String | MT路由截止号码段 |
| Area_code | 4 | Octet String | 手机所属省代号 |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 结果 0：正常 1：没有匹配路由 2：这是最后1条路由 |

### 7.6.4 ISMG向汇接网关查询MO路由（CMPP_MO_ROUTE）操作

CMPP_MO_ROUTE操作的目的是使ISMG当不知道需要转发MO消息的路由时可向GNS查询得到。GNS以CMPP_MO_ROUTE_RESP应答。

#### 7.6.4.1 CMPP_MO_ROUTE消息定义（ISMGGNS）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Source_Id | 6 | Octet String | 源网关代码 |
| SP_Code | 21 | Octet String | SP的服务代码 |
| Service_Id | 10 | Octet String | 请求的业务类型（此项适合全网服务内容，如爱心卡图片传情） |
| Service_Code | 4 | Unsigned Integer | 请求的业务代码 （如果未置Service_Id字段，此字段为空，如爱心卡图片传情TPCQ1000—2000对应某个网站的某些相应图片） |

#### 7.6.4.2 CMPP_MO_ROUTE_RESP消息定义（GNS  ISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Route_Id | 4 | Unsigned Integer | 路由编号 |
| Destination_Id | 6 | Octet String | 目标网关代码 |
| Gateway_IP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 |
| Gateway_port | 2 | Unsigned Integer | 目标网关IP端口 |
| SP_Id | 21 | Octet String | SP的企业代码 |
| Start_code | 4 | Unsigned Integer | MO路由起始业务代码 （如果未置请求的Service_Id字段，此字段为空） |
| End_code | 4 | Unsigned Integer | MO路由截止业务代码 （如果未置请求的Service_Id字段，此字段为空） |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 结果 0：正常 1：没有匹配路由 2：这是最后1条路由 |

### 7.6.5ISMG向汇接网关获取路由（CMPP_GET_ROUTE）操作

CMPP_GET_ROUTE操作的目的是使ISMG可向GNS查询MO或MT时的路由信息。GNS以CMPP_GET_ROUTE_RESP消息回应。

#### 7.6.5.1 CMPP_GET_ ROUTE消息定义（ISMGGNS）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Source_Id | 6 | Octet String | 源网关代码 |
| Route_type | 2 | Octet String | 路由类型 MO：MO路由 MT：MT路由 |
| Last_route_Id | 4 | Integer | 已经接收的上一条路由编号 （第1次发送此请求时Last_route_Id= -1） |

#### 7.6.5.2 CMPP_GET_ ROUTE_RESP消息定义（GNS  ISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Route_Id | 4 | Unsigned Integer | 路由编号 |
| Destination_Id | 6 | Octet String | 目标网关代码 |
| Gateway_IP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 |
| Gateway_port | 2 | Unsigned Integer | 目标网关IP端口 |
| SP_Code | 21 | Octet String | SP的服务代码 （请求的路由类型=MT时，此字段为空） |
| Service_Id | 10 | Octet String | 请求的业务类型 （此项适合全网服务内容，如爱心卡图片传情） |
| Start_code | 4 | Unsigned Integer | 请求的路由类型=MO时： 起始业务代码（如果未置Service_Id字段，此字段为空） 请求的路由类型=MT时： 手机号码段的起始号码 |
| End_code | 4 | Unsigned Integer | 请求的路由类型=MO时： 截止业务代码（如果未置Service_Id字段，此字段为空） 请求的路由类型=MT时： 手机号码段的截止号码 |
| Area_code | 4 | Octet String | 手机所属省代码 （请求的路由类型=MO时，此字段为空） |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 结果 0：正常 1：没有匹配路由 2：这是最后1条路由 |

### 7.6.6 ISMG向汇接网关更新MT路由（CMPP_MT_ROUTE_UPDATE）操作

CMPP_MT_ROUTE_UPDATE操作的目的是使ISMG可向GNS更新MT路由信息。GNS以CMPP_MT_ROUTE_UPDATE _RESP消息回应。

#### 7.6.6.1 CMPP_MT_ROUTE_UPDATE消息定义（ISMGGNS）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Update_type | 1 | Unsigned Integer | 0：添加 1：删除 2：更新 |
| Route_Id | 4 | Unsigned Integer | 路由编号 （若update_type 为0，即添加时，此字段为零） |
| Destination_Id | 6 | Octet String | 目标网关代码 |
| Gateway_IP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 |
| Gateway_port | 2 | Unsigned Integer | 目标网关IP端口 |
| Start_Id | 6 | Octet String | MT路由起始号码段 |
| End_Id | 6 | Octet String | MT路由截止号码段 |
| Area_code | 4 | Octet String | 手机所属省代码 |

#### 7.6.6.2 CMPP_MT_ROUTE_UPDATE_RESP消息定义（GNS  ISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 0：数据合法，等待核实 1：数据不合法 |

### 7.6.7 ISMG向汇接网关更新MO路由（CMPP_MO_ROUTE_UPDATE）操作

CMPP_MO_ROUTE_UPDATE操作的目的是使ISMG可向GNS更新MO路由信息。GNS以CMPP_MO_ROUTE_UPDATE _RESP消息回应。

#### 7.6.7.1 CMPP_MO_ROUTE_UPDATE消息定义（ISMGGNS）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Update_type | 1 | Unsigned Integer | 0：添加 1：删除 2：更新 |
| Route_Id | 4 | Unsigned Integer | 路由编号 （若update_type 为0，即添加时，此字段为零） |
| Destination_Id | 6 | Octet String | 目标网关代码 |
| Gateway_IP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 |
| Gateway_port | 2 | Unsigned Integer | 目标网关IP端口 |
| SP_Code | 21 | Octet String | SP的服务号码 |
| Service_Id | 10 | Octet String | 请求的业务类型（此项适合全网服务内容，如爱心卡图片传情,如该路由不包含此业务，此字段为空） |
| Start_code | 4 | Unsigned Integer | MO路由起始业务代码（如果未置请求的Service_Id字段，此字段为空） |
| End_code | 4 | Unsigned Integer | MO路由截止业务代码（如果未置请求的Service_Id字段，此字段为空） |

#### 7.6.7.2CMPP_MO_ROUTE_UPDATE_RESP消息定义（GNS  ISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 0：数据合法，等待核实 1：数据不合法 |

### 7.6.8汇接网关向ISMG更新MT路由（CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE）操作

CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE操作的目的是使GNS可向ISMG更新MT路由信息。ISMG以CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE_RESP 消息回应。

#### 7.6.8.1  CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE消息定义（GNSISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Update_type | 1 | Unsigned Integer | 0：添加； 1：删除； 2：更新 |
| Route_Id | 4 | Unsigned Integer | 路由编号 |
| Destination_Id | 6 | Octet String | 目标网关代码 |
| Gateway_IP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 |
| Gateway_port | 2 | Unsigned Integer | 目标网关IP端口 |
| Start_Id | 6 | Octet String | MT路由起始号码段 |
| End_Id | 6 | Octet String | MT路由截止号码段 |
| Area_code | 4 | Octet String | 手机所属省代码 |

#### 7.6.8.2  CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE_RESP消息定义（ISMG  GNS）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 0：成功更改 1：更改失败 |

### 7.6.9汇接网关向ISMG更新MO路由（CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE）操作

CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE操作的目的是使GNS可向ISMG更新MO路由信息。ISMG以CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE_RESP 消息回应。

#### 7.6.9.1  CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE消息定义（GNSISMG）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Update_type | 1 | Unsigned Integer | 0：添加； 1：删除； 2：更新 |
| Route_Id | 4 | Unsigned Integer | 路由编号 |
| Destination_Id | 6 | Octet String | 目标网关代码 |
| Gateway_IP | 15 | Octet String | 目标网关IP地址 |
| Gateway_port | 2 | Unsigned Integer | 目标网关IP端口 |
| SP_Code | 21 | Octet String | SP的服务号码 |
| Service_Id | 10 | Octet String | 请求的业务类型（此项适合全网服务内容，如爱心卡图片传情,如该路由不包含此业务，此字段为空） |
| Start_code | 4 | Unsigned Integer | MO路由起始业务代码（如果未置请求的Service_Id字段，此字段为空） |
| End_code | 4 | Unsigned Integer | MO路由截止业务代码（如果未置请求的Service_Id字段，此字段为空） |

#### 7.6.9.2  CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE_RESP消息定义（ISMG  GNS）

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Result | 1 | Unsigned Integer | 0：成功更改 1：更改失败 |

## 7.7系统定义

### 7.7.1 Command_Id定义

| 消息 | Command_Id值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CMPP_CONNECT | 0x00000001 | 请求连接 |
| CMPP_CONNECT_RESP | 0x80000001 | 请求连接应答 |
| CMPP_TERMINATE | 0x00000002 | 终止连接 |
| CMPP_TERMINATE_RESP | 0x80000002 | 终止连接应答 |
| CMPP_SUBMIT | 0x00000004 | 提交短信 |
| CMPP_SUBMIT_RESP | 0x80000004 | 提交短信应答 |
| CMPP_DELIVER | 0x00000005 | 短信下发 |
| CMPP_DELIVER_RESP | 0x80000005 | 下发短信应答 |
| CMPP_QUERY | 0x00000006 | 发送短信状态查询 |
| CMPP_QUERY_RESP | 0x80000006 | 发送短信状态查询应答 |
| CMPP_CANCEL | 0x00000007 | 删除短信 |
| CMPP_CANCEL_RESP | 0x80000007 | 删除短信应答 |
| CMPP_ACTIVE_TEST | 0x00000008 | 激活测试 |
| CMPP_ACTIVE_TEST_RESP | 0x80000008 | 激活测试应答 |
| CMPP_FWD | 0x00000009 | 消息前转 |
| CMPP_FWD_RESP | 0x80000009 | 消息前转应答 |
| CMPP_MT_ROUTE | 0x00000010 | MT路由请求 |
| CMPP_MT_ROUTE_RESP | 0x80000010 | MT路由请求应答 |
| CMPP_MO_ROUTE | 0x00000011 | MO路由请求 |
| CMPP_MO_ROUTE_RESP | 0x80000011 | MO路由请求应答 |
| CMPP_GET_ROUTE | 0x00000012 | 获取路由请求 |
| CMPP_GET_ROUTE_RESP | 0x80000012 | 获取路由请求应答 |
| CMPP_MT_ROUTE_UPDATE | 0x00000013 | MT路由更新 |
| CMPP_MT_ROUTE_UPDATE_RESP | 0x80000013 | MT路由更新应答 |
| CMPP_MO_ROUTE_UPDATE | 0x00000014 | MO路由更新 |
| CMPP_MO_ROUTE_UPDATE_RESP | 0x80000014 | MO路由更新应答 |
| CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE | 0x00000015 | MT路由更新 |
| CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE_RESP | 0x80000015 | MT路由更新应答 |
| CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE | 0x00000016 | MO路由更新 |
| CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE_RESP | 0x80000016 | MO路由更新应答 |

# 附录1  MO状态报告的产生

为解决MO业务计费及使源网关获知SP对转发的MO消息的接收状态，现要求网关处理流程如下图所示：

附录1-图1    MO状态报告的产生

- 用户提交短信到SMSC；

- SMSC给用户返回提交短信的应答，让用户知道短信发送成功与否，如果该处失败，则SMSC不再进行下述的流程；

- SMSC通过SMPP消息DELIVER_SM把短信发送给ISMG1；

- ISMG1以DELIVER_SM_RESP消息应答给SMSC；

- ISMG1根据用户发送的短消息中目的SP服务代码查询路由后转发给ISMG2；

- ISMG2发送CMPP_FWD_RESP消息应答；

- SP对 ISMG2将用户的短信提交给SP；

- ISMG2发送提交应答；

- 为保证ISMG1获知SP的接收情况，此时ISMG2应产生一个状态报告转发给ISMG1；

- ISMG1收到此状态报告后发送转发应答响应；

目的网关用于向源网关通知SP接收情况的状态报告时，CMPP_FWD消息中Msg_Fwd_Type值为3，表示MO的状态报告，信息内容字段（Msg_Content）格式定义如下：

| 字段名 | 字节数 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Msg_Id | 8 | Unsigned Integer | 信息标识（CMPP_DELIVER中的信息标识） |
| Stat | 7 | Octet String | SP的应答结果，CMPP_DELIVER_RESP中Result值的字符表示，左对齐。Result为0时，填字符DELIVRD，其余值填REJECTD |
| CMPP_Deliver_time | 10 | Octet String | YYMMDDHHMM（YY为年的后两位00-99，MM：01-12，DD：01-31，HH：00-23，MM：00-59） 注：短信网关发出CMPP_DELIVER的时间。 |
| CMPP_Deliver_RESP_time | 10 | Octet String | YYMMDDHHMM 注：短信网关收到CMPP_DELIVER_RESP的时间。 |
| Dest_Id | 21 | Octet String | 目的SP的服务代码，左对齐。 |
| Reserved | 4 | Reserved |  |

# 修订历史

| 版本号 | 时间 | 主要内容或重大修改 |
| --- | --- | --- |
| CMPP V1.2.1 | 2001.6 |  |
| CMPP V2.0 | 2002.4 | - 修改了Msg_Id的生成算法； - 明确了有关短信群发的问题； - CMPP_MO_ROUTE_RESP中的SP_CODE改为SP_Id（SP企业代码）； - ISMG与GNS交互的消息中Area_Code含义定义为省代码，用省会城市区号表示； - 对Service_Id字段的要求放宽，可以是数字、字母和符号的组合； - 明确Dest_terminal_Id字段允许在用户终端号码前加“86”或“+86”； - 规定网关SP之间、网关之间消息发送等待确认时间暂定为60秒，超过则认为超时需要重发两次； - 规定了对于包月的SMC消息，应向SP返回成功与否的状态报告，若成功Stat值为DELIVRD，失败Stat值为UNDELIV； - 明确状态报告中ACCEPTED为中间状态，网关收到后应丢弃不做任何操作； - 修改了CMPP_ACTIVE_TEST_RESP的消息格式； - 增加了MO状态报告的格式、流程； - 在缩略语中增加了一些定义，改正了一些文字上前后不一致的地方，进行了版面调整； - 增加了网关在异常情形下的MO/MT状态报告的产生机制； - 对原协议中的端口号作了重新规定。 |